Szczecin dn. 07.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAKUP SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM W SALI SENATU ZUT

ZAMAWIAJĄCY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Kierownik obiektu: Ewelina Kandyba,

e-mail: ewelina.kandyba@zut.edu.pl  91 4494385.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot i funkcje systemu

System audiowizualny zainstalowany w Sali Senatu ma umożliwiać realizację bezprzewodowego wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku z jednego lub dwóch źródeł (równolegle lub naprzemiennie). Wyświetlanie odbywać się ma za pomocą dwóch krótkoogniskowych projektorów o rozdzielczości FullHD na elektrycznie rozwijanych ekranach oraz na trzech monitorach umieszczonych na stole prezydialnym. Sterowanie i uruchamianie projektorów i odpowiadających im ekranów odbywać się ma niezależnie (równoczesna praca jednego i/lub dwóch projektorów). System umożliwiać ma włączenie sygnału AUDIO z komputera prezentującego do istniejącego w Sali Senatu wyposażenia nagłaśniającego (wzmacniacz, mikser, głośniki).

II. Zestawienie urządzeń

| Lp. | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt sufitowy do projektora | 2 |
| 2 | Projektor krótkoogniskowy FullHD , jasność min. 3500 ANSI Lumenów, kontrast 15000:1, HDMI, sterowanie RS232; żywotność lampy min. 7000h w trybie Eco | 2 |
| 3 | Ekran ścienny elektryczny w kasecie o szerokości 300 cm, sterowany elektrycznie z pulpitu sterującego | 2 |
| 4 | Urządzenie do bezprzewodowego przesyłu sygnału video z dźwiękiem w rozdzielczości FullHD 30 kl/s. Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł, Obsługa systemów Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX 10.10/10.11, Android 4.1 lub nowszy, iOS 7.0 lub nowszy za pomocą sprzętowego rozwiązania USB i/lub darmowej aplikacji | 1 |
| 5 | Pulpit sterujący umożliwiający niezależne opuszczani/podnoszenie ekranów, włączanie/wyłączanie poszczególnych projektorów | 1 |
| 6 | Monitor z możliwością pochylania min 60°, rozdzielczość FullHD, matryca IPS, kąt widzenia min. 178x178, wejście HDMI | 3 |

III. Wytyczne wykonawcze

- Projektory krótkoogniskowe należy zamontować pomiędzy żyrandolami a ekranami projekcyjnymi o szerokości 300cm.

- Ekrany należy zamontować na istniejącej zabudowie gipsowo-kartonowej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.

- Maksymalna odległość projektora od ekranu wynosi 150 cm.

- Niezbędne okablowanie musi być poprowadzone w bruzdach oraz istniejącej zabudowie GK;

- Uchwyt sufitowy musi maskować doprowadzone okablowanie do projektora.

- Pulpit sterujący należy zamontować w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.

- Przyłącza energetyczne i ewentualne audio/video należy zamontować na ścianie w dedykowanej puszce ściennej w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przepustów, otworów, szczelin itp. w istniejących stołach prezydialnych oraz podłodze.

- Okablowanie doprowadzone do monitorów ma być maksymalnie niewidoczne.

- Monitory o przekątnej w zakresie 20-24” musza posiadać funkcje pochylenia ekranu do co najmniej 60o z możliwością oparcia dolnej krawędzi ekranu o blat.

- Urządzenie do bezprzewodowej transmisji video/audio musi umożliwiać płynny przesył obrazu i dźwięku z całego obszaru Sali Senatu ZUT

- Istniejący system nagłośnienia ma jedno wolne liniowe wejście audio.

- Urządzenia będące źródłami sygnału zapewnia Zamawiający.

IV. Wymagania i informacje dodatkowe

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące na każdy element zestawu.

- Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe.

- Urządzenia muszą posiadać Certyfikaty CE.

- Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna celem poprawnego doboru i wyceny urządzeń oraz oceny warunków montażu systemu.

- Dodatkowych informacji technicznych udzielają: Robert Kujawski, Robert.Kujawski@zut.edu.pl tel. 91 449 43 08 lub Robert Typek, rtypek@zut.edu.pl tel. 91 449 58 11, a udzielone odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-do-30-tysiecy-euro/dostawy-do-30-tysiecy-euro.html

V. ISTOTNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.	Termin dostawy i montażu: maksymalnie 5 tygodni od daty podpisania  umowy.

2.	Sposób zapłaty: przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie do dwóch tygodni od daty obustronnego podpisania Protokołu odbioru z rezultatem pozytywnym.

3.  W dniu podpisania Protokołu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełnione Karty Gwarancyjne dostarczanych i instalowanych urządzeń.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Oferta powinna zawierać:

- dane techniczne (karty katalogowe) i opis urządzeń w języku polskim,

- warunki i termin gwarancji,

- termin i warunki realizacji zamówienia,

- cenę pełnego zestawu oraz ceny jednostkowe istotnych elementów oferowanego wyposażenia, podane w PLN

- Oświadczenie producenta sprzętu o autoryzacji serwisowej oferenta (wykonawcy zamówienia) na dostarczane projektory lub oświadczenie (zgoda) wskazanego przez wykonawcę zamówienia serwisu firmowego, który dokona napraw gwarancyjnych na koszt  wykonawcy.

2.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta i złożona w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, Szczecin Al. Piastów 17,  ze wskazaniem odbiorcy: kierownik obiektu WIMiM. Dopuszcza się przesłanie podpisanej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewelina.kandyba@zut.edu.pl w terminie do dnia 20.11.2017 r. 	Koperta powinna być opisana jako:

„OFERTA na dostawę systemu audiowizualnego wraz  z instalacją w Sali Senatu”

4.	Nie dopuszcza się składania ofert niekompletnych, tj. na poszczególne (wybrane) elementy zestawu, jedynie na pełny zakres zamówienia.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- cena – 50%, oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej,

- parametry urządzenia i wyposażenie – 40%, oceniane na podstawie dostarczonych kart katalogowych i opisu sprzętu

- czas realizacji – 10%, oceniany jako deklarowane skrócenie terminu dostawy i montażu, licząc od terminu wskazanego w  Dz, V ust. 1, jako 1 punkt za każdy dzień skrócenia, lecz nie więcej jak 10 dni

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY lub unieważnienia  (zamknięcia) postępowania bez wyboru

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania (oferentów) za pośrednictwem strony internetowej ZUT
i informacją wysłaną na adres email oferenta, podany w ofercie.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania, lub z ceną  przekraczająca kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70.1- 70.5 Kodeksu Cywilnego

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.