Znak sprawy: ZUT/RSD/ 2/2020			          	        Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu uprawowo-siewnego do wysiewu poplonów dla Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego szczegółowy opis przedstawiono poniżej.

Przeznaczenie: głównym przeznaczeniem będzie niszczenie resztek pożniwnych i siew poplonów. Przewidywany zakres pracy 50 ha rocznie.

Zamawiany agregat uprawowo-siewny powinien posiadać minimum poniższe parametry:

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.

Brona talerzowa

- szerokość robocza 3m;

- waga min. 1400kg

- 2 rzędy talerzy uzębionych CLASSIC  ø560/4 mm;

- talerze  zabezpieczone amortyzatorami gumowymi;

- rozstaw talerzy - minimum ø800 mm;

- piasta bezobsługowa wymienna;

- wał rurowy  - minimum ø600 mm;

- mechaniczna regulacja głębokości pracy;

- rząd zgrzebeł sprężystych przed wałem;

- komplet deflektorów bocznych

- zestaw tablic ostrzegawczych

- zestaw do montażu siewnika pneumatycznego

Siewnik pneumatyczny do poplonów

- szerokość robocza 1–6 m z podwójną dmuchawą elektryczną, 8 wyjść

- zbiornik na materiał siewny z tworzywa sztucznego o pojemności minimum  200 l

- 8 płytek rozsiewających i  profile do ich montażu

- komplet przewodów  nasiennych

- wałki wysiewające umożliwiające wysiew  małych i większych nasion

- mieszadło

- płyta do próby wysiewu i worek do próby wysiewu

- płyta do montażu na maszynach uprawowych,

- zasilanie 12 V / 25 A

Moduł sterujący siewnika umożliwiający

- regulację i kontrolę wałka wysiewającego przez elektronikę

- elektroniczna regulacja dawki rozsiewu podczas pracy

- opróżnianie zbiornika

- automatyczna próba wysiewu

- próba wysiewu: wskazanie w kg/ha i ziarnach/m² •

- kalibracja prędkości

- dozowanie wstępne

- regulacja dmuchawy elektrycznej

- Wskazanie napięcia roboczego i natężenia prądu

- licznik roboczogodzin dzienny i całkowity

- licznik hektarów dzienny i całkowity

- menu w języku polskim