Znak sprawy: ZUT/RSD/ 4/2021			          	        Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn rolniczych dla Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego szczegółowy opis przedstawiono poniżej.

Zadanie 1.

Przeznaczenie: głównym przeznaczeniem będzie wykonywanie zabiegów ochrony roślin na polach produkcyjnych i poletkach doświadczalnych. Przewidywany areał pracy 50 ha.

Zamawiany opryskiwacz polowy powinien posiadać minimum poniższe parametry:

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat;

- pojemność zbiornika 800 l;

- szerokość robocza belki 15 m;

- podnoszenie i stabilizacja belki hydrauliczne;

- belka rozkładana ręcznie;

- rozdzielacz min. 5 sekcji elektrozawory;

- komputer (urządzenie sterujące) zapewniające sterowanie precyzyjną dawką środków ochrony roślin niezależnie od prędkości jazdy oraz zdalne sterowanie (włączanie/wyłączanie) sekcjami;

- pompa min. 120 l/min zapewniająca odpowiednią wydajność;

- rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym;

- potrójne rozpylacze obrotowe w formie głowicy z zaworkami przeciw kropelkowymi oraz dyszą do RSM;

- zbiornik na czystą wodę do mycia rąk;

- zbiornik do płukania układu i  płuczka zbiornika głównego;

- rama oraz belka opryskiwacza zabezpieczenie antykorozyjne;

Zadanie 2.

Przeznaczenie: głównym przeznaczeniem agregatu będzie bezpośrednia uprawa przedsiewna. Agregat będzie współpracował z siewnikiem zbożowym MEPROZET S107  o szerokości roboczej 3,0m. Przewidywany areał pracy 50 ha.

Zamawiany agregat uprawowo-siewny powinien posiadać minimum poniższe parametry:

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat;

- minimalne zapotrzebowanie mocy 80KM;

- szerokość robocza 3,0 m;

- automatyczna belka zaczepowa;

- wał przedni strunowy gładki;

- minimum dwa  rzędy zębów 32 x 12 mm typu „P”;

- minimalna ilość zębów 20 szt.;

- hydropak - wydźwig hydrauliczny do siewnika (1 t);

- regulowane stopki pod siewnik;

- wał tylny rurowy o  min. 40 cm.;